1.与信息电子电路中二极管相比，电力二极管具有怎样结构特点才耐受高电压大电流?
  为了建立承受高电压和大电流的能力，其具体半导体物理结构不同之处:
  (1)电力二极管大多垂直导电结构，而信息电子电路中的二极管一般是横向导电结构。垂直导电结构使得硅片中通过电流的有效面积增大，可以显著提高二极管的通流能力;
  (2)电力二极管在P区和N区之间多了一层低掺杂N区，由于掺杂浓度低，低掺杂N区就可以承受很高的电压而不致被击穿，低掺杂N区越厚，能承受反向电压就越高:
  (3)电力二极管的电导调制效应使得电力二极管在正向电流较大时压降仍然很低。
2.电力电子与信息电路联系

电力电子电路和电子电路的许多分析方法一致，只是应用目的不同。

前者用于电力变换和控制，后者用于信息处理。

广义而言，电子电路中的功率放大和功率输出部分也算做电力电子电路。此外，电力电子电路广泛用于包括电视机、计算机在内的各种电子装置中，其电源部分都是。

在信息电子技术中，半导体器件既可处于放大状态，也可处于开关状态;而在电力电子技术中，为避免功率损耗过大，总是工作在开关状态，是区别的一个重要特征

- 3.电力电子器件的分类

- A按照能够被控制电路信号所控制的程度:
  1)半控型器件：通过控制信号可以控制其导通而不能控制其关断的电力电子器件，主要指晶闸管及其大部分派生器件，器件的关断完全由其在主电路中承受的电压和电流决定。
  2)全控型器件：通过控制信号既可控制其导通又可控制其关断的电力电子器件，由于与半控型器件相比可由控制信号控制其关断，又称自关断器件。品种很多，目前最常用的是绝缘栅双极晶体管(ICBT)和电力场效应晶体管(MOSFET)。
  3)不可控器件（电力二极管）：不能用控制信号来控制其通断的电力电子器件，也就不需要驱动电路。只有两个端子,其基本特性与信息电子电路中的二极管一样，器件的导通和关断完全是由其在主电路中承受的电压和电流决定的。

- B按照驱动电路加在其控制端和公共端之间信号的性质：

- 电流驱动型（电流控制型）：通过从控制端注人或者抽出电流来实现导通或者关断的控制

- 电压驱动型（电压控制型）：仅通过在控制端和公共端之间施加一定的电压信号就可实现导通或关断的控制。

- 由于电压驱动型器件是通过加在控制端上的电压在器件的两个主电路端子之间产生可控的电场来改变流过器件的电流大小和通断状态的，所以又称场控器件（场效应器件）。

- C根据驱动电路加在其控制端和公共端之间有效信号的波形：

- 脉冲触发型：通过在控制端施加一个电压或电流的脉冲信号来实现器件的开通或者关断的控制，一旦已进入导通或阻断状态且主电路条件不变的情况下，器件就能够维持其导通或阻断状态，而不必通过继续施加控制端信号来维持其状态。

- 电平控制型：通过持续在控制端和公共端之间施加一定电平的电压或电流信号来使器件开通并维持在导通状态，或者关断并维持在阻断状态。

- D按照器件内部电子和空穴两种载流子参与导电情况：

- 单极型器件(多子器件)：由一种载流子参与导电的器件

- 双极型器件(少子器件)：由电子和空穴两种载流子参与导电

- 复合型器件(混合型器件)：由单极型器件和双极型器件集成混合而成的器件

4.同处理信息的电子器件相比，电力电子器件特征：

1)电力电子器件能处理电功率的大小，也就是承受电压和电流的能力，是最重要的参数。

能力小至毫瓦级，大至兆瓦级，一般都远大于处理信息的电子器件。

2)在实际应用中，电力电子器件往往需要由信息电子电路来控制

3)因为处理的电功率较大，为减小本身损耗，提高效率，一般工作在开关状态

4)尽管工作在开关状态，但是电力电子器件自身的功率损耗仍远远大于信息电子器件， 为保证不因损耗散发的热量导致器件温度过高而损坏，

1.在封装上进行散热设计，2.在工作时安装散热器。

5.整流电路分类

按组成的器件可分为不可控、半控、全控三种;

按电路结构可分为桥式电路和零式电路;

按交流输入相数分为单相电路和多相电路;

按变压器二次电流的方向是单向或双向，又分为单拍电路和双拍电路。

6.电力二极管主要参数

①正向平均电流IF(AV)：指电力二极管长期运行时在指定的管壳温度和散热条件下，其允许流过的最大工频正弦半波电流的平均值。

②正向压降UF。指电力二极管在指定温度下流过某一指定的稳态正向电流时对应的正向压降。

③反向重复峰值电压URRM，指对电力二极管所能重复施加的反向最高峰值电压，通常是其雪崩击穿电压UB的三分之二

④最高工作结温TJM，结温是指管芯PN结的平均温度，用TJ表示，最高工作结温指在PN结不致损坏的前提下所能承受的最高平均温度，用TJM表示

⑤反向恢复时间trr，＝td+tf，td为延迟时间，tf为电流下降时间

⑥浪涌电流指电力二极管转能承受的最大的连续一个或几个工频周期的过电流。

- 晶闸管的主要参数
电压定额：

- 断态重复峰值电压UDRM:是在门极断路而结温为额定值时，允许重复加在器件上的正向峰值电压

- 反向重复峰值电压URRM:是在门极断路而结温为额定值时，允许重复加在器件上的反向峰值电压

- (3)通态(峰值)电压UmM:是晶闸管通以某一规定倍数的额定通态平均电流时瞬态峰值电压。

电流定额：

- 通态平均电流IT(AV)：国标规定通态平均电流为晶闸管在环境温度为40C和规定的冷却状态下，稳定结温不超过额定结温时所允许流过的最大工频正弦半波电流的平均值。

- 维持电流IH：是指使晶闸管维持导通所必需的最小电流，一般为几十到几百毫安。与结温有关，结温越高则越小。

- 擎住电流IL：是晶闸管刚从断态转人通态并移除触发信号后，能维持导通所需最小电流。

- 浪涌电流ITSM：是指由于电路异常引起，并使结温超过额定结温的不重复性最大正向过载电流。有上下两个级，可作为设计保护电路的依据。
动态参数：

- 断态电压临界上升率du/dt：是指在额定结温和门极开路的情况下，不导致晶闸管从断态到通态转换的外加电压最大上升率。

- 通态电流临界上升率di/dt：是指在规定条件下，晶闸管能承受而无有害影响的最大通态电流上升率。

8.晶闸管静态特性（如何导通，关断，维持）

1）当晶闸管承受反向电压时，不论门极是否有触发电流，晶闸管都不会导通。

2）当晶闸管承受正向电压时， 仅在门极有触发电流的情况下晶闸管才能开通。

（阳极电压升高至相当高的数值造成雪崩效应；阳极电压上升率du/dt过高；结温较高；光直接照射硅片，即光触发）

3)晶闸管一旦导通门极就失去控制作用，不论门极触发电流是否存在，都保持导通

4)若要使已导通的晶闸管关断，只能利用外加电压和外电路的作用使流过晶闸管的电流降到接近于零的某一数值以下，即降到维持电流以下。

维持条件：使晶闸管的电流大于能保持晶闸管导通的最小电流，即维持电流。

9.GTO 与普通晶闸管不同的是:

1)在设计器件时使α2较大，晶体管V2控制灵敏，使得GTO易于关断。

2)使导通时α1 +α2更接近1。普通晶闸管设计为a1 +a2≥1.15,而GTO设计为a1 +a2≈1.05，这样使GTO导通时饱和程度不深，更接近于临界饱和，从而为门极控制关断提供了有利条件。负面影响：使导通时管压降增大。

3)多元集成结构使每个GTO元阴极面积很小，门极和阴极间距离大为缩短，使P2基区横向电阻很小，从而使从门极抽出较大电流成为可能。

10.单相全波与单相全控桥从直流输出端或从交流输入端看均是基本一致的，两者的区别在于:

1)单相全波中变压器为二次绕组带中心抽头，结构较复杂，绕组及铁心对铜、铁等材料的消耗比单相全控桥多，在如今有色金属资源有限的情况下，是不利条件。

2)单相全波中只用两个晶闸管，比单相全控桥少两个，相应晶闸管的门极驱动电路也少两个。但在单相全波中，晶闸管承受的最大电压为2√2U2,是单相全控桥的两倍。

3)单相全波中，导电回路只含一个晶闸管，比单相桥少一个，因而管压降也少一个。

11.双反星形电路与三相桥式电路区别与联系:

1)三相桥式是两组三相半波电路串联，双反星形是两组三相半波电路并联、用平衡电抗器。

2)当变压器二次电压有效值U2相等时，双反星形的整流电压平均值Ud是三相桥式的1/2，而整流电流平均值Id是三相桥式的两倍。

3)二者：晶闸管的导通及触发脉冲分配关系一样，整流电压ud和整流电流id波形形状一样。

12.整流电路多重化的目的。

①可以使装置总体的功率容量大。

②减少谐波，无功功率等对电网的干扰。将几个整流电路多重联结可以减少交流侧输入电流谐波。而对晶闸管多重整流电路采用顺序控制的方法可提高功率因数。

13.逆变的条件与失败原因

条件：

1)要有直流电动势，极性需和晶闸管导通方向一致，其值应大于变流器直流侧平均电压。

2)要求晶闸管的控制角α>π/2，使Ud为负值。

失败原因：

1)触发电路工作不可靠，不能适时、准确地给各晶闸管分配脉冲，如脉冲丢失、脉冲延时等，致使晶闸管不能正常换相。

2)晶闸管发生故障，在应阻断期间失去阻断能力，或在应导通时不能导通，造成失败。

3)在逆变工作时，交流电源发生缺相或突然消失，

4)换相的裕量角不足，引起换相失败

14.换流方式各有那几种?各有什么特点?

器件换流:利用全控器件的自关断能力进行换流。全控型器件采用此换流方式。

电网换流:由电网提供换流电压，只要把负的电网电压加在欲换流的器件上即可。

负载换流:由负载提供换流电压，当负载为电容性负载即负载电流超前于负载电压时可实现。

强迫换流（电容换流）:设置附加换流电路，给欲关断的晶闸管强迫施加反向电压换流。通常是利用附加电容上的能量实现。

晶闸管电路不能采用器件换流，根据电路形式不同采用剩余3种方式

- 15.什么是电压型逆变电路？什么是电流型逆变电路？二者各有什么特点。
答：按照逆变电路直流测电源性质分类
电压型逆变电路：直流侧是电压源的逆变电路。。。主要特点：
  ①直流侧为电压源或并联有大电容，相当于电压源。基本无脉动，直流回路呈现低阻抗。

②由于直流电压源的钳位作用，交流侧输出电压波形为矩形波，并且与负载阻抗角无关。而交流侧输出电流波形和相位因负载阻抗情况的不同而不同。
  ③当交流侧为阻感负载时需要提供无功功率，直流侧电容起缓冲无功能量的作用。为了给交流侧向直流侧反馈的无功能量提供通道，逆变桥各臂都并联了反馈二极管。
电流型逆变电路：直流侧是电流源的逆变电路。。。主要特点：
  ①直流侧串联有大电感，相当于电流源。基本无脉动，直流回路呈现高阻抗。
  ②电路中开关器件的作用仅是改变直流电流的流通路径，因此交流侧输出电流为矩形波，并且与负载阻抗角无关。而交流侧输出电压波形和相位则因负载阻抗情况的不同而不同。
  ③当交流侧为阻感负载时需要提供无功功率，直流侧电感起缓冲无功能量的作用。因为反馈无功能量时直流电流并不反向，不必像电压型给开关器件反并联二极管。

16.逆变电路多重化目的是什么?如何实现?串联和并联多重逆变电路各用于什么场合?

目的：1.使总体上装置的功率等级提高，2.可以改善输出电压的波形。

多重化就是把若干个逆变电路的输出按一定的相位差组合起来，使它们所含的某些主要谐波分量相互抵消，就可以得到较为接近正弦波的波形。组合方式有串联多重.和并联多重。

串联多重把几个逆变电路的输出串联起来，其逆变电路多用于电压型逆变电路的多重化。

并联多重把几个逆变电路的输出并联起来，其逆变电路多用于电流型逆变电路的多重化。

17.多电平逆变电路主要有哪几种形式，各有什么特点
①飞跨电容型: 电容器件使用多，而且需控制电容上电压，应用较少;
②中点嵌位型: 输出电压谐波小，晶闸管承受电压减小，使用于高压大容量场合;

③单元串联型: 其组成中每个全桥逆变电路都有一个独立的直流电源，因此输出电压的串联可不用变压器，串联单元越多，输出电压越高，波形也更接近正弦波

两电平逆变电路的输出线电压共有±Ud和0三种电平，

三电平逆变电路的输出线电压则有±Ud、±Ud/2 和0五种电平。

三电平逆变电路输出电压谐波可大大少于两电平逆变电路

中点钳位型三电平逆变电路突出优点：每个主开关器件关断时所承受的电压仅为直流侧电压的一半。这是更适合于高压大容量应用场合的原因。

三单元串联的逆变电路相电压可以产生±3Ud小、±2Ud，±Ud和0共七种电平。如果每相采用更多单元串联，则可以输出更高的电压，其波形也更接近正弦波。

单元串联多电平逆变装置的一个实际问题就是要给每个单元提供一个独立的直流电源，一般是通过给每个单元加一个带输入变压器的整流电路实现的，不有利于其应用。

18.斩波电路三种控制方式:

1）脉冲调宽型：保持开关周期T不变， 调节开关导通时间ton。

2）调频型：保持开关导通时间ton不变，改变开关周期T。

3）混合型：ton和T都可调，使占空比改变。

19.带隔离的直流直流交变电路，采用这种结构直流直流的变换有以下原因:

1)输出端与输人端需要隔离。

2)输出电压与输人电压的比例远小于1或远大于1。

3)某些应用中需要相互隔离的多路输出。

4)交流环节采用较高的工作频率，可以减小变压器和滤波电感、滤波电容的体积和重量。

20.单相交流调压电路（电阻负载）
a的移相范围为0°≤a≤π。a=0时相当于晶闸管一直导通，输出电压为最大值, U。=U1。随着a增大U。逐渐减小。直到a=π时U。=0。此外，a=0时功率因数λ=1,随着a增大，输入电流滞后于电压且发生畸变，λ也逐渐降低。

21.三相交流调压电路（星形联接电路）根据任一时刻导通晶闸管个数以及半个周波内电流是否连续，可将0° ~150°的移相范围分为如下三段:

1)0°≤α<60°范围内，电路处于三个晶闸管导通与两个晶闸管导通的交替状态，每个最闸管导通角为180°-α。但α=0°时特殊，一直是三个晶闸管导通。

2)60°≤α<90°范围内，任一时刻都是两个晶闸管导通，每个晶闸管的导通角为120°。

3)90°≤a＜150°范围内，电路处于两个晶闸管导通与无晶闸管导通的交替状态，每个晶闸管导通角为300°-2α，而且这个导通角被分割为不连续的两部分，在半周波内形成两个断续的波头，各占150°-α。

22.交流调压电路和交流调功电路有什么区别?二者各运用于什么样的负载?为什么?

二者的电路形式完全相同，区别在于控制方式不同。

交流调压电路是在交流电源的每个周期对输出电压波形进行控制。

交流调功电路是将负载与交流电源接通几个周波，再断开几个周波，通过改变接通周波数与断开周波数的比值来调节负载所消耗的平均功率。

交流调压电路广泛用于灯光控制及异步电动机的软起动，也用于异步电动机调速，对无功功率的连续调节。在高电压小电流或低电压大电流直流电源中，也常采用交流调压电路调节变压器一次电压。（采用交流调压电路在变压器一次侧调压，其电压电流值都不太大也不太小，在变压器二次侧只要用二极管整流就可以了。这样的电路体积小、成本低、易于设计制造。）

交流调功电路常用于电炉温度这样时间常数很大的控制对象。由于时间常数大，没有必要对每个周期进行频繁控制。

23.交-交变频电路的最高输出频率是多少?制约输出频率提高的因素是什么?

构成的两组变流电路的脉波数越多，最高输出频率就越高。当交交变频电路中采用常用的6脉波三相桥式整流电路时，最高输出频率不应高于电网频率的1/3~1/2。当电网频率为50Hz时，交交变频电路输出的上限频率为20Hz左右。

当输出频率增高时，输出电压周期所包含的电网电压段数减少，波形畸变严重

主要因素:电压波形畸变和引起的电流波形畸变及电动机转矩脉动

24.交-交变频电路的主要特点和不足是什么?其主要用途是什么?

主要特点:只用一次变流，效率较高;可方便实现四象限工作;低频输出时特性接近正弦波。

主要不足:接线复杂;  受电网频率和变流电路脉波数的限制，输出频率较低;   输出功率因数较低;   输入电流谐波含量大,频谱复杂。

主要用途: 500千瓦或1000千瓦以下的大功率、低转速的交流调速电路，如轧机主传动装置、鼓风机、球磨机等场合。

25.三相交交变频电路有那两种接线方式?它们有什么区别?

公共交流母线进线方式

输出星形联结方式

两种方式的主要区别在于:公共交流母线进线方式中，因为电源进线端公用，所以三组单相交交变频电路输出端必须隔离。三个绕组必须拆开，共引出六根线。

而在输出星形联结方式中，因为电动机中性点不和变频器中性点接在-起，电动机只引三根线即可，但是因其三组单相交交变频器的输出联在- -起, 其电源进线必须隔离，因此三组单相交交变频器要分别用三个变压器供电。

26.在三相交交变频电路中,采用梯形波输出控制的好处是什么?为什么?

在三相交交变频电路中采用梯形波控制的好处是可以改善输入功率因数。

因为梯形波的主要谐波成分是三次谐波,在线电压中,三次谐波相互抵消，结果线电压仍为正弦波。在这种控制方式中,因为桥式电路能够较长时间工作在高输出电压区域(对应梯形波的平顶区), a角较小，因此输入功率因数可提高15%左右。

27.试述矩阵式变频电路的基本原理和优缺点。为什么说这种电路有较好的发展前景?

基本原理:对输入的单相或三相交流电压进行斩波控制，使输出成为正弦交流输出。

主要优点:输出电压为正弦波;输出频率不受电网频率的限制;

输入电流也可控制为正弦波且和电压同相;

功率因数为1,也可控制为需要的功率因数;

能量双向流动，适用于四象限运行;

不通过中间直流环节而直接实现变频,效率较高。

主要缺点:所用的开关器件为18个，电路结构较复杂，成本较高，

控制方法还不算成熟;

输出输入最大电压比只有0.866,用于交流电机调速时输出电压偏低。

因为矩阵式变频电路有十分良好的电气性能，讲述优点;其次，和目前广泛应用的交直交变频电路相比，虽然多用了6个开关器件，却省去直流侧大电容，使体积减少，且容易实现集成化和功率模块化。随着计算机技术的进步和日新月异，将有很好的发展前景。

- 试说明PWM控制的基本原理。
  PWM控制:对脉冲的宽度进行调制的技术。即通过对一系列脉冲的宽度进行调制，来等效地获得所需要波形（含形状和幅值）。
  面积等效原理冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时，其效果基本相同，冲量即窄脉冲的面积。效果基本相同是指环节的输出响应波形基本相同。
  把波分成N等份，就可把其看成是N个彼此相连的脉冲列所组成的波形。都等于π/N，但幅值不等且脉冲顶部不是水平直线而是曲线，各脉冲幅值按正弦规律变化。用相同数量的等幅而不等宽的矩形脉冲代替，使矩形脉冲的中点和相应正弦波部分的中点重合，且使矩形脉冲和相应的正弦波部分面积（冲量）相等，就得到PWM波形。

- 29.单极性和双极性PWM调制有什么区别？三相桥式PWM型逆变电路中，输出相电压（输出端相对于直流电源中点的电压）和线电压SPWM波形各有几种电平？
  单极性：三角波载波在信号波正半周期或负半周期里只有单一的极性，所得PWM波形在半个周期中也只在单极性范围内变化

双极性：三角波载波始终有正有负为双极性，所得PWM波形在半个周期中有正、有负

三相桥式PWM型逆变电路中，输出相电压有:0.5Ud和-0.5 Ud，输出线电压有Ud、0、- Ud。

30.PWM逆变电路多重化的目的

提高等效开关频率，减少开关损耗，减少和载波有关的谐波分量。

31.什么是异步调制?什么是同步调制?两者各有何特点?分段同步调制有什么优点?

异步调制：载波信号和调制信号不保持同步的调制方式。

同步调制：载波比N等于常数，变频时使载波和信号波保持同步的方式

在异步调制中,通常保持载波频率fe固定不变，当信号波频率f变化时，载波比N变化。

异特点:

- 在信号波的半个周期内，PWM波的脉冲个数不固定，相位也不固定,正负半周期的脉冲不对称，半周期内前后1/4周期的脉冲也不对称。

- 当信号波频率较低时，载波比N较大，一周期内的脉冲数较多,正负半周期脉冲不对称和半周期内前后1/4 周期脉冲不对称产生的不利影响都较小，PWM波形接近正弦波。

- 当信号波频率增高时，载波比N减小，一周期内的脉冲数减少，PWM脉冲不对称的影响就变大，有时信号波的微小变化还会产生PWM脉冲的跳动。

- 使输出PWM波和正弦波的差异变大.对于三相PWM型逆变电路,三相输出对称性也变差。

同特点:

- 信号波频率变化时载波比N不变,信号波一个周期内输出的脉冲数和脉冲相位是固定的。

- 当逆变电路输出频率很低时,同步调制时的载波频率f很低,过低时调制的谐波不易滤除。

- 当逆变电路输出频率很高时,同步调制时的载波频率fc会过高,使开关器件难以承受。

- 比异步调制方式复杂一些。

分段同步调制是把逆变电路的输出频率划分为若干段,每个频段的载波比一定，不同频段采用不同的载波比。其优点主要是，在高频段采用较低的载波比，使载波频率不致过高，可限制在功率器件允许的范围内。而在低频段采用较高的载波比，以使载波频率不致过低而对负载产生不利影响。

32.什么是SPWM波形的规则化采样法?和自然采样法比规则采样法有什么优点?

规则采样法是一种在采用微机实现时实用的PWM波形生成方法。

规则采样法是在自然采样法的基础上得出的。

基本思路:取三角波载波两个正峰值之间为一个采样周期。使每个PWM脉冲的中点和三角波一周期的中点 (即负峰点)重合，在三角波的负峰时刻对正弦信号波采样而得到正弦波的值,用幅值与该正弦波值相等的一条水平直线近似代替正弦信号波，用该直线与三角波载波的交点代替正弦波与载波的交点，即可得出控制功率开关器件通断的时刻。

比起自然采样法，规则采样法的计算非常简单,计算量大大减少,而效果接近自然采样法，得到的SPWM波形仍然很接近正弦波，克服了自然采样法难以在实时控制中在线计算.

33.如何提高PWM逆变电路的直流电压利用率?

采用梯形波控制方式,即用梯形波作为调制信号,可以有效地提高直流电压的利用率。对于三相PWM逆变电路,还可以采用线电压控制方式，即在相电压调制信号中叠加3的倍数次谐波及直流分量等，同样可以有效地提高直流电压利用率。

34.什么是电流跟踪型PWM变流电路?用滞环比较方式的电流跟踪型变流器有何特点?

对变流电路采用电流跟踪控制。也就是不用信号波对载波进行调制，而是把希望输出的电流作为指令信号,把实际电流作为反馈信号,通过二者的瞬时值比较来决定逆变电路各功率器件的通断，使实际的输出跟踪电流的变化。特点:

①硬件电路简单;

②属于实时控制方式，电流响应快;

③不用载波，输出电压波形中不含特定频率的谐波分量;

④与计算法和调制法相比，相同开关频率时输出电流中高次谐波含量较多;

⑤采用闭环控制。

35.什么是PWM整流电路?它和相控整流电路的工作原理和性能有何不同?

PWM整流电路就是采用PWM控制的整流电路，通过对PWM整流电路的适当控制，可使其输入电流十分接近正弦波且和输入电压同相位，功率因数接近1。

相控整流电路是对晶闸管的开通起始角进行控制，属于相控方式。其交流输入电流中含有较大的谐波分量，且交流输入电流相位滞后于电压，总功率因数低。

PWM整流电路采用SPWM控制技术，为斩控方式。其基本工作方式为整流，此时输入电流可以和电压同相位，功率因数近似为1.

PWM整流电路可以实现能量正反两个方向的流动，即既可以运行在整流状态，从交.流侧向直流侧输送能量;也可以运行在逆变状态，从直流侧向交流侧输送能量。而且，这两种方式都可以在单位功率因数下运行。

此外，还可以使交流电流超前电压90°，交流电源送出无功功率,成为静止无功功率发生器。或使电流比电压超前或滞后任-角度φ。

名词解释

1.电力电子系统组成: 控制电路,驱动电路,保护电路和以电力电子器件为核心的主电路

2.电力电子技术:使用电力电子器件对电能进行变换和控制的技术

3.电力电子器件:可直接用于处理电能的主电路中，实现电能变换或控制的电子器件

4.主电路:直接承担电能的变换或控制任务的电路

5.相控方式:对晶闸管电路的控制方式主要是相位控制方式

6.触发:对晶闸管的驱动过程

7.门极触发电路:产生注入门极的触发电流Ig的电路

8.整流电路:将交流电能变为直流电能供给直流用电设备

9.半波整流:直流输出电压ud为极性不变但瞬时值变化的脉动直流,波形只出现在u2正半周

10.全波整流:交流电源的正负半周都有整流输出电流流过负载

11.逆变:生产实践中存在把直流电变成交流电的要求，这种对应整流的逆向过程叫。。当交流侧接在电网上，即交流侧接有源时称为有源逆变，交流侧不接有源直接和负载连接时称为无缘逆变

12.换流:电流从一个支路向另一个支路转移的过程

13.器件换流:利用全控型器件的自关断能力进行换流

14.电网换流:电网提供换流的电压

15.负载换流:由负载提供换流电压

16.强迫换流:设置附加的换流电路，给欲关段的晶闸管强迫施加反向电压或者反向电流，强迫换流通常利用附加电容上所储存的能量来实现，因此也称为电容换流

17.电压换流:给晶闸管加上反向电压而使其管段的换流

18.电流换流:先使晶闸管电流减为0，后通过反并联二极管使其加上反向电压的换流

19.直流侧是电压源的称为电压型逆变电路

20.交流电力控制电路:只改变电压电流或对电路的通断进行控制，而不改变频率的电路称为，改变频率的电路称为变频电路

21.交流电机控制电路:把两个晶闸管反并联后串联在交流电路中，通过对晶闸管的控制就可以控制交流输出，这种电路不改变交流电的频率，称为

22.交流调压电路:在每半个周波内通过对晶闸管开通相位控制，可调节输出电压有效值

23.交流调功电路:以交流电的周期为单位控制晶闸管的通断，改变通泰周期数和断态周期数的比，可以方便地调节输出功率的平均值，这种电路称为

24.交流电力电子开关:晶闸管反并联后串入交流电路中,代替电路中机械开关,起接通和断开电路作用

25.SPWM波形:脉冲的宽度按正弦规律变化而和正弦波等效的pwm波形

26.单极性pwm控制方式:像这种在ur的半个周期内三角波载波只在正极性或负极性一种极性范围内变化，所得到的pwm波形也只在单个极性范围变化的控制方式

27.双极性方式:在ur的半个周期内,三角波载波和所得pwm波不再单极性,有正有负

28.载波比:载波频率fc与调制信号频率fr之比N＝fc/fr

29.异步调制:载波信号和调制信号不保持同步的调制方式

30.同步调制:载波比N等于常数，并在变频时使载波和信号波保持同步的方式

31.自然采样法:在正弦波和三角波的自然交点时刻控制功率开关器件的通断，这种生成spwm波形的方法称为

32.不间断电源:当交流输入电源发生异常或断电时，还能继续向负载供电并能保证供电质量使负载不受影响的装置

33.稳压稳频电源:即使市电发生质量问题也能获得正常的恒压恒频的正弦波交流输出，并且具有稳压稳频的性能